# Rotation gravitationnelle

Table des matières

Rotation gravitationnelle	1

Introduction	2

Procédure de lancement	2

Montée verticale	2

Downrange acceleration	3

Procédure de descente et d'atterrissage	3

Désorbitation en entrée	4

Landing	4

Guidance and control	5

Launch	5

Landing	5

Limitations	6

Use in orbital redirection	7

Use in spaceflight	7

Description mathématique	8

## Introduction

La rotation gravitationnelle ou trajectoire à incidence nulle (en anglais : gravity turn ou zero-lift turn) est un type de mise en orbite d'un engin spatial, utilisé aussi pour quitter une orbite, autour d'un objet céleste tel qu'une planète ou une lune, consistant en une optimisation de la trajectoire relativement aux données liées à la gravité.

Elle offre deux avantages principaux par rapport à une trajectoire contrôlée uniquement par la poussée du véhicule. Premièrement, la poussée n'est pas utilisée pour changer la direction de l'engin spatial, elle est donc utilisée essentiellement pour accélérer le véhicule en orbite. Deuxièmement, et plus important encore, pendant la phase de montée initiale, le véhicule peut maintenir un angle d'attaque faible, voire nul. Cela minimise les contraintes aérodynamiques transversales sur le lanceur, permettant ainsi un lanceur plus léger.

Le terme de rotation gravitationnelle peut également faire référence à l'utilisation de la gravité d'une planète pour modifier la direction d'un engin spatial dans des situations autres que l'entrée ou la sortie de l'orbite. Utilisé dans ce contexte, il ressemble à une assistance gravitationnelle. La différence est qu'une assistance gravitationnelle augmente ou diminue souvent la vitesse de l'engin spatial et change la direction, alors que la rotation gravitationnelle ne change que la direction.

## Procédure de lancement

### Montée verticale

Un virage par gravité est couramment utilisé avec les véhicules propulsés par fusée qui se lancent verticalement, comme la navette spatiale. La fusée commence par voler vers le haut, gagnant à la fois en vitesse verticale et en altitude. Pendant cette partie du lancement, la gravité agit directement contre la poussée de la fusée, réduisant ainsi son accélération verticale. Les pertes associées à ce ralentissement sont connues sous le nom de traînée gravitationnelle et peuvent être minimisées en exécutant la phase suivante du lancement, la manœuvre de basculement ou le programme de roulis, dès que possible. Le basculement doit également être effectué lorsque la vitesse verticale est faible pour éviter des charges aérodynamiques importantes sur le véhicule pendant la manœuvre.

La manœuvre de basculement consiste pour la fusée à carder légèrement son moteur pour diriger une partie de sa poussée d'un côté. Cette force crée un couple net sur le navire, le faisant tourner de manière à ce qu'il ne pointe plus verticalement. L'angle de basculement varie en fonction du lanceur et est inclus dans le système de guidage inertiel de la fusée.[1] Pour certains véhicules, il ne s'agit que de quelques degrés, tandis que d'autres véhicules utilisent des angles relativement importants (quelques dizaines de degrés). Une fois le basculement terminé, les moteurs sont réinitialisés pour pointer à nouveau directement vers l’axe de la fusée. Cette petite manœuvre de direction est le seul moment, au cours d'une ascension par gravité idéale, où la poussée doit être utilisée à des fins de direction. La manœuvre de basculement sert à deux fins. Premièrement, il fait légèrement pivoter la fusée pour que sa trajectoire de vol ne soit plus verticale, et deuxièmement, il place la fusée sur le bon cap pour sa montée en orbite. Après le basculement, l'angle d'attaque de la fusée est ajusté à zéro pour le reste de sa montée en orbite. Cette réduction à zéro de l'angle d'attaque réduit les charges aérodynamiques latérales et produit une force de portance négligeable pendant la montée.

Un diagramme montrant les vecteurs vitesse pour les temps 𝑡 et 𝑡+1 pendant la phase de montée verticale. La nouvelle vitesse du lanceur est la somme vectorielle de son ancienne vitesse, de l'accélération de la poussée et de l'accélération de la gravité. Plus formellement 𝑉𝑡+1=𝑉𝑡+(𝑎thrust+𝑎gravity)⋅Δ𝑡

### Downrange acceleration

Après le basculement, la trajectoire de vol de la fusée n'est plus complètement verticale, la gravité agit donc pour ramener la trajectoire de vol vers le sol. Si la fusée ne produisait pas de poussée, la trajectoire de vol serait une simple ellipse comme une balle lancée (c'est une erreur courante de penser qu'il s'agit d'une parabole : cela n'est vrai que si l'on suppose que la Terre est plate et que la gravité est toujours points dans la même direction, ce qui est une bonne approximation pour les courtes distances), se stabilisant puis retombant au sol. La fusée produit cependant une poussée et, au lieu de se stabiliser puis de redescendre, au moment où la fusée se stabilise, elle a gagné suffisamment d'altitude et de vitesse pour la placer sur une orbite stable.

Si la fusée est un système à plusieurs étages où les étages tirent séquentiellement, la combustion ascendante de la fusée peut ne pas être continue. Un certain temps doit être prévu pour la séparation des étages et l'allumage du moteur entre chaque étage successif, mais certaines conceptions de fusées nécessitent un temps de vol libre supplémentaire entre les étages. Ceci est particulièrement utile dans les fusées à très forte poussée, où si les moteurs étaient allumés en continu, la fusée manquerait de carburant avant de se stabiliser et d'atteindre une orbite stable au-dessus de l'atmosphère.[2] Cette technique est également utile lors d'un lancement depuis une planète à atmosphère épaisse, comme la Terre. Étant donné que la gravité modifie la trajectoire de vol pendant le vol libre, la fusée peut utiliser un angle de basculement initial plus petit, lui donnant une vitesse verticale plus élevée et la sortant de l'atmosphère plus rapidement. Cela réduit à la fois la traînée aérodynamique ainsi que la contrainte aérodynamique lors du lancement. Plus tard, pendant le vol, la fusée roule entre les tirs d'étage, lui permettant de se stabiliser au-dessus de l'atmosphère. Ainsi, lorsque le moteur démarre à nouveau, à un angle d'attaque nul, la poussée accélère le navire horizontalement, l'insérant en orbite.

Un diagramme montrant les vecteurs vitesse pour les temps t et t+1 pendant la phase d’accélération en aval. Comme auparavant, la nouvelle vitesse du lanceur est la somme vectorielle de son ancienne vitesse, de l'accélération de la poussée et de l'accélération de la gravité. Parce que la gravité agit vers le bas, le nouveau vecteur vitesse est plus proche du niveau de l’horizon ; la gravité a « tourné » la trajectoire vers le bas.

## Procédure de descente et d'atterrissage

Étant donné que les boucliers thermiques et les parachutes ne peuvent pas être utilisés pour atterrir sur un corps sans air tel que la Lune, une descente motorisée avec virage par gravité est une bonne alternative. Le module lunaire Apollo a utilisé un virage gravitationnel légèrement modifié pour atterrir depuis l'orbite lunaire. Il s’agissait essentiellement d’un lancement inversé, sauf qu’un vaisseau spatial à l’atterrissage est le plus léger à la surface tandis qu’un vaisseau spatial lancé est le plus lourd à la surface. Un programme informatique appelé Lander qui simulait des atterrissages par virage par gravité a appliqué ce concept en simulant un lancement par virage par gravité avec un débit massique négatif, c'est-à-dire les réservoirs de propulseur remplis pendant la combustion de la fusée. L'idée d'utiliser une manœuvre de virage gravitationnel pour faire atterrir un véhicule a été développée à l'origine pour les atterrissages du Lunar Surveyor, bien que Surveyor ait effectué une approche directe de la surface sans entrer au préalable en orbite lunaire.

### Désorbitation en entrée

Le véhicule commence par s'orienter pour une brûlure rétrograde afin de réduire sa vitesse orbitale, abaissant son point de périapse près de la surface du corps sur lequel il doit atterrir. Si l'engin atterrit sur une planète avec une atmosphère telle que Mars, la brûlure de désorbitation ne fera qu'abaisser le périastre dans les couches supérieures de l'atmosphère, plutôt que juste au-dessus de la surface comme sur un corps sans air. Une fois la désorbite terminée, le véhicule peut soit rouler jusqu'à ce qu'il se rapproche de son site d'atterrissage, soit continuer à alimenter son moteur tout en maintenant un angle d'attaque nul. Pour une planète avec une atmosphère, la partie côtière du voyage comprend également l'entrée par l'atmosphère.

Après la côte et une éventuelle entrée, le véhicule largue tous les boucliers thermiques et/ou parachutes qui ne sont plus nécessaires en vue de l'atterrissage final. Si l’atmosphère est suffisamment épaisse, elle peut être utilisée pour ralentir considérablement le véhicule, économisant ainsi du carburant. Dans ce cas, un virage gravitationnel n'est pas la trajectoire d'entrée optimale mais il permet une approximation du véritable delta-v requis. Cependant, dans le cas où il n'y a pas d'atmosphère, le véhicule d'atterrissage doit fournir le delta-v complet nécessaire pour atterrir en toute sécurité à la surface.

### Landing

S'il n'est pas déjà correctement orienté, le véhicule aligne ses moteurs pour tirer directement à l'opposé de son vecteur vitesse de surface actuel, qui à ce stade est soit parallèle au sol, soit légèrement vertical, comme indiqué à gauche. Le véhicule allume ensuite son moteur d'atterrissage pour ralentir avant l'atterrissage. Au fur et à mesure que le véhicule perd sa vitesse horizontale, la gravité du corps sur lequel atterrir commencera à rapprocher la trajectoire de plus en plus d'une descente verticale. Dans une manœuvre idéale sur un corps parfaitement sphérique, le véhicule pourrait atteindre une vitesse horizontale nulle, une vitesse verticale nulle et une altitude nulle au même moment, atterrissant en toute sécurité sur la surface (si le corps ne tourne pas ; sinon la vitesse horizontale doit être rendue égale à celle du corps à la latitude considérée). Cependant, en raison des rochers et des irrégularités du terrain, le véhicule prend généralement quelques degrés d'angle d'attaque vers la fin de la manœuvre pour mettre à zéro sa vitesse horizontale juste au-dessus de la surface. Ce processus est l’image miroir de la manœuvre de tangage utilisée dans la procédure de lancement et permet au véhicule de planer vers le bas, atterrissant doucement sur la surface.

## Guidance and control

Le pilotage de la trajectoire d'une fusée pendant son vol est divisé en deux éléments distincts : le contrôle, la capacité de pointer la fusée dans une direction souhaitée, et le guidage, la détermination de la direction dans laquelle une fusée doit être pointée pour atteindre une cible donnée. La cible souhaitée peut être soit un emplacement au sol, comme dans le cas d'un missile balistique, soit une orbite particulière, comme dans le cas d'un lanceur.

### Launch

La trajectoire de virage gravitationnel est la plus couramment utilisée au début de l’ascension. Le programme de guidage est une table de recherche précalculée de hauteur en fonction du temps. Le contrôle se fait avec le cardan du moteur et/ou les gouvernes aérodynamiques. Le programme de tangage maintient un angle d'attaque nul (la définition d'un virage par gravité) jusqu'à ce que le vide de l'espace soit atteint, minimisant ainsi les charges aérodynamiques latérales sur le véhicule. (Des charges aérodynamiques excessives peuvent rapidement détruire le véhicule.) Bien que le programme de pas préprogrammé soit adéquat pour certaines applications, un système de guidage inertiel adaptatif qui détermine l'emplacement, l'orientation et la vitesse avec des accéléromètres et des gyroscopes est presque toujours utilisé sur les fusées modernes. Le lanceur de satellites britannique Black Arrow était un exemple de fusée qui effectuait un lancement préprogrammé, sans tenter de corriger les erreurs de trajectoire, tandis que les fusées Apollo-Saturne utilisaient un guidage inertiel en « boucle fermée » après le virage gravitationnel à travers l'atmosphère. .

Le programme de pas initial est un système en boucle ouverte sujet aux erreurs de vent, de variations de poussée, etc. Pour maintenir un angle d'attaque nul pendant le vol atmosphérique, ces erreurs ne sont corrigées qu'après avoir atteint l'espace. Un programme de guidage en boucle fermée plus sophistiqué peut alors prendre le relais pour corriger les écarts de trajectoire et atteindre l’orbite souhaitée. Dans les missions Apollo, la transition vers le guidage en boucle fermée a eu lieu au début du vol du deuxième étage après avoir maintenu une attitude inertielle fixe lors du largage du premier étage et de l'anneau intermédiaire. Étant donné que les étages supérieurs d’une fusée fonctionnent dans un vide proche, les ailettes sont inefficaces. La direction repose entièrement sur le cardan du moteur et un système de contrôle de réaction.

### Landing

Pour servir d'exemple de la façon dont le virage gravitationnel peut être utilisé pour un atterrissage motorisé, nous supposerons un atterrisseur de type Apollo sur un corps sans air. L'atterrisseur commence sur une orbite circulaire ancrée au module de commande. Après séparation du module de commande, l'atterrisseur effectue une combustion rétrograde pour abaisser son périastre juste au-dessus de la surface. Il se dirige ensuite vers le périapse où le moteur est redémarré pour effectuer la descente par virage gravitationnel. Il a été démontré que dans cette situation, le guidage peut être obtenu en maintenant un angle constant entre le vecteur poussée et la ligne de visée du module de commande en orbite. Cet algorithme de guidage simple s'appuie sur une étude antérieure portant sur l'utilisation de divers indices de guidage visuel, notamment l'horizon ascendant, l'horizon aval, le site d'atterrissage souhaité et le module de commande en orbite. L'étude a conclu que l'utilisation du module de commande fournit la meilleure référence visuelle, car il maintient une séparation visuelle presque constante d'un virage gravitationnel idéal jusqu'à ce que l'atterrissage soit presque terminé. Le véhicule atterrissant dans le vide, les gouvernes aérodynamiques sont inutiles. Par conséquent, un système tel qu'un moteur principal à cardan, un système de contrôle de réaction ou éventuellement un gyroscope à moment de contrôle doit être utilisé pour le contrôle d'attitude.

## Limitations

Bien que les trajectoires de virage par gravité utilisent une poussée de direction minimale, elles ne constituent pas toujours la procédure de lancement ou d'atterrissage la plus efficace possible. Plusieurs facteurs peuvent affecter la procédure de virage par gravité, la rendant moins efficace, voire impossible, en raison des limitations de conception du lanceur. Un bref résumé des facteurs affectant le virage est donné ci-dessous.

- Atmosphère — Afin de minimiser la traînée gravitationnelle, le véhicule doit commencer à prendre de la vitesse horizontale dès que possible. Sur un corps sans air comme la Lune, cela ne pose aucun problème, mais sur une planète à l'atmosphère dense, cela n'est pas possible. Il existe un compromis entre voler plus haut avant de commencer l'accélération vers le bas, augmentant ainsi les pertes de traînée gravitationnelle ; ou démarrer l'accélération vers le bas plus tôt, réduisant ainsi la traînée gravitationnelle mais augmentant la traînée aérodynamique ressentie lors du lancement.

- Pression dynamique maximale — Un autre effet lié à l'atmosphère de la planète est la pression dynamique maximale exercée sur le lanceur lors du lancement. La pression dynamique est liée à la fois à la densité atmosphérique et à la vitesse du véhicule dans l'atmosphère. Juste après le décollage, le véhicule prend de la vitesse et augmente la pression dynamique plus rapidement que la réduction de la densité atmosphérique ne peut diminuer la pression dynamique. Cela provoque une augmentation de la pression dynamique exercée sur le véhicule jusqu'à ce que les deux taux soient égaux. C'est ce qu'on appelle le point de pression dynamique maximale (en abrégé « max Q »), et le lanceur doit être construit pour résister à cette quantité de contrainte pendant le lancement. Comme auparavant, un compromis existe entre la traînée gravitationnelle due au fait de voler d'abord plus haut pour éviter l'atmosphère plus épaisse lors de l'accélération ; ou accélérer davantage à basse altitude, ce qui entraîne un lanceur plus lourd en raison d'une pression dynamique maximale plus élevée ressentie au lancement.

- Poussée maximale du moteur — La poussée maximale que le moteur-fusée peut produire affecte plusieurs aspects de la procédure de virage par gravité. Premièrement, avant la manœuvre de tangage, le véhicule doit être capable non seulement de vaincre la force de gravité, mais aussi d'accélérer vers le haut. Plus le véhicule a d'accélération au-delà de l'accélération de la gravité, plus une vitesse verticale rapide peut être obtenue, permettant une traînée de gravité plus faible dans la phase de lancement initiale. Lorsque le cabrage est exécuté, le véhicule commence sa phase d'accélération vers le bas ; la poussée du moteur affecte également cette phase. Une poussée plus élevée permet également une accélération plus rapide jusqu'à la vitesse orbitale. En réduisant ce temps, la fusée peut se stabiliser plus tôt ; réduisant encore davantage les pertes par traînée gravitationnelle. Bien qu'une poussée plus élevée puisse rendre le lancement plus efficace, une accélération trop basse dans l'atmosphère augmente la pression dynamique maximale. Cela peut être atténué en ralentissant les moteurs au début de l'accélération vers le bas jusqu'à ce que le véhicule monte plus haut. Cependant, avec des fusées à combustible solide, cela pourrait ne pas être possible.

- Accélération maximale tolérable de la charge utile — Une autre limitation liée à la poussée du moteur est l'accélération maximale qui peut être soutenue en toute sécurité par l'équipage et/ou la charge utile. Près de la coupure du moteur principal (MECO), lorsque le lanceur aura consommé la majeure partie de son carburant, le véhicule sera beaucoup plus léger qu'il ne l'était au lancement. Si les moteurs produisent toujours la même poussée, l’accélération augmentera en raison de la diminution de la masse du véhicule. Si cette accélération n'est pas maîtrisée en réduisant les moteurs, des blessures à l'équipage ou des dommages à la charge utile pourraient survenir. Cela oblige le véhicule à passer plus de temps à gagner de la vitesse horizontale, augmentant ainsi la traînée gravitationnelle.

### Use in orbital redirection

Pour les missions d'engin spatial où de grands changements de direction de vol sont nécessaires, la propulsion directe par l'engin spatial peut ne pas être réalisable en raison de l'exigence de delta-v importante. Dans ces cas, il peut être possible d'effectuer un survol d'une planète ou d'une lune proche, en utilisant son attraction gravitationnelle pour modifier la direction de vol du vaisseau. Bien que cette manœuvre soit très similaire au lance-pierre gravitationnel, elle en diffère en ce sens qu'un lance-pierre implique souvent un changement de vitesse et de direction alors que le virage gravitationnel ne change que la direction du vol.

Une variante de cette manœuvre, la trajectoire de retour libre permet au vaisseau spatial de quitter une planète, de faire le tour d'une autre planète une fois et de revenir à la planète de départ en utilisant la propulsion uniquement pendant le brûlage de départ initial. Bien qu'en théorie il soit possible d'exécuter une trajectoire de retour libre parfaite, en pratique de petites brûlures de correction sont souvent nécessaires pendant le vol. Même si cela ne nécessite pas de brûlure pour le voyage de retour, d'autres types de trajectoire de retour, comme un virage aérodynamique, peuvent entraîner un delta-v total inférieur pour la mission.

### Use in spaceflight

De nombreuses missions de vols spatiaux ont utilisé le virage gravitationnel, directement ou sous une forme modifiée, pour mener à bien leurs missions. Ce qui suit est une courte liste de diverses missions qui ont utilisé cette procédure.

- Programme Surveyor — Précurseur du programme Apollo, l'objectif principal de la mission du programme Surveyor était de développer la capacité d'effectuer des atterrissages en douceur sur la surface de la Lune, grâce à l'utilisation d'un programme automatisé de descente et d'atterrissage intégré à l'atterrisseur. Bien que la procédure d'atterrissage puisse être classée comme une descente avec virage par gravité, elle diffère de la technique la plus couramment utilisée dans la mesure où elle a été projetée depuis la Terre directement vers la surface lunaire, plutôt que d'abord en orbite autour de la Lune comme l'ont fait les atterrisseurs Apollo. Pour cette raison, la trajectoire de descente était presque verticale, bien que certains « virages » aient été effectués par gravité lors de l'atterrissage.

- Programme Apollo — Les lancements de la fusée Saturn V au cours du programme Apollo ont été effectués en utilisant un virage par gravité afin de minimiser les contraintes latérales sur la fusée. À l’autre extrémité de leur voyage, les atterrisseurs lunaires ont utilisé un atterrissage et une ascension par gravité depuis la Lune.

## Description mathématique

Le cas le plus simple de trajectoire de virage gravitationnel est celui qui décrit un véhicule à masse ponctuelle, dans un champ gravitationnel uniforme, en négligeant la résistance de l'air. La force de poussée F est un vecteur dont l'amplitude est fonction du temps et dont la direction peut varier à volonté. Sous ces hypothèses, l’équation différentielle du mouvement est donnée par :

Ici 𝑘 est un vecteur unitaire dans la direction verticale et 𝑚 est la masse instantanée du véhicule. En contraignant le vecteur poussée à pointer parallèle à la vitesse et en séparant l’équation du mouvement en composantes parallèles à 𝑣 et perpendiculaires à 𝑣, nous arrivons au système suivant

Ici, le rapport poussée/poids actuel a été noté 𝑛=𝐹/𝑚𝑔 et l'angle actuel entre le vecteur vitesse et la verticale par 𝛽=arccos(𝜏1⋅𝑘). Il en résulte un système couplé d'équations qui peuvent être intégrées pour obtenir la trajectoire. Cependant, sauf dans le cas le plus simple de constante 𝑛 sur tout le vol, les équations ne peuvent pas être résolues analytiquement et doivent être intégrées numériquement.