Kevlar

Table des matières

Introduction	1

Structure et propriétés	1

Utilisation	2

# Introduction

Le poly(p-phénylènetéréphtalamide) (PPD-T) est un polymère thermoplastique constitué de noyaux aromatiques séparés par des groupes amide. Il appartient à la famille des fibres d'aramides.

Le PPD-T est commercialisé sous le nom déposé Kevlar. Ce dernier, comme les autres fibres textiles, ne fait pas partie des matières plastiques.

# Structure et propriétés

Le Kevlar est une fibre synthétique qui possède de très bonnes propriétés mécaniques en traction (résistance à la rupture de 3 100 MPa et module entre 70 et 125 GPa) et fatigue. Il n'est toutefois pas aussi performant que la fibre de carbone qui peut atteindre une résistance à la traction de 7 000 MPa (fibres très haute résistance) et un module de 520 GPa (fibres très haut module).

Le Kevlar possède un réseau de liaisons hydrogène entre les chaînes polymères qui lui confère une grande rigidité. La résistance à la traction spécifique (rapportée à la densité) est supérieure à celle de l'acier, mais inférieure à celle des fibres de carbone ou du Dyneema1.

Du fait de la présence du groupe phényle dans la molécule de PPD-T, il n'y a pas libre rotation autour de la liaison carbone-azote, la conformation s-cis est impossible (encombrement stérique). La conformation s-trans est donc la plus généralement observée. Les chaînes sont bien alignées, régulières et orientées. De ce fait, le Kevlar est très cristallin, ce qui explique sa rigidité (E) et sa résistance à la rupture (σ).

Il existe plusieurs grades de Kevlar : Kevlar, Kevlar 52, Kevlar 49, etc. Le Kevlar de base est surtout utilisé pour le renforcement des pneumatiques et d'autres caoutchoucs. Le Kevlar 29 est principalement utilisé dans des applications industrielles telles que des câbles, ou bien pour remplacer l'amiante, la doublure de freins, pour le renforcement de la coque d'un bateau, ou encore pour la fabrication des gilets pare-balles. Le Kevlar 49 est le grade ayant le plus grand module en traction de tous les aramides. Il est utilisé dans certains plastiques et composites, pour le renforcement de coques et pour la fabrication de certaines pièces d'avions et de cadres de vélos.

Qualités :

- bonne résistance spécifique à la traction ;

- faible densité (1,45) ;

- dilatation thermique nulle ;

- absorption des vibrations, amortissement ;

- excellente résistance aux chocs et à la fatigue ;

- bon comportement chimique vis-à-vis des carburants.

Défauts :

- mauvaise résistance aux rayons UV ;

- faible tenue en compression ;

- reprise d'humidité importante (4 %) : étuvage avant imprégnation ;

- perte de sa résistance balistique lorsqu'il est humide ;

- faible adhérence avec les résines d'imprégnation ;

- usinage difficile;

- mauvaise tenue au feu (décomposition à 400 °C).

# Utilisation

Le PPD-T possède différentes propriétés intéressantes, telles la résistance à la chaleur (résiste à des températures pouvant aller jusqu'à 400 °C, il se décompose au-delà)[précision nécessaire], à l'élongation ou au cisaillement. Il est donc utilisé dans de nombreux domaines où ces caractéristiques sont recherchées :

- gilets pare-balles, casques (associé à une ou plusieurs autres fibres telles que la fibre de verre ou de carbone) (tissage + résistance) ;

- montures de lunettes

- renforts de vêtements plus ou moins importants en fonction de la personne ;

- voiles et coques de bateaux (résistance à l'élongation et aux solutions alcalines) ;

- domaine aéronautique, aérospatial (ailes d'avions…) ;

- matériel sportif (patinage de vitesse, snowboard, ski, canoë-kayak, escrime, raquettes ou cordage, pelote basque, aviron, etc.) ;

- pneumatiques (résistance au cisaillement) ;

- jonglage : les jongleurs de feu utilisent le PPD-T sur leur matériel, par exemple les torches, bâtons du diable, bolas, etc. Ce matériau, trempé dans du pétrole désaromatisé est résistant et peut être enflammé un grand nombre de fois avant d'être remplacé. Certains jongleurs utilisent des gants en PPD-T pour jongler aux balles (pratique peu répandue). Il est également utilisé pour fabriquer des vêtements protecteurs (pull-overs, T-shirts, robes, pantalons), pour les cracheurs de feu (également appelés dragons), autres artistes et cascadeurs. Vendu au mètre, on l'enroule autour du matériel réservé à cet usage et on le fixe avec des vis ;

- bâtiment : le PPD-T est utilisé pour les bâtiments de haute sécurité (par exemple le Pentagone aux États-Unis) ;

- Hi-Fi : pour la membrane de certains haut-parleurs ;

- téléphonie : le Motorola RAZR et le OnePlus 2 sont habillés de fibre Kevlar ;

- musique : certaines courroies de pédales de grosse caisse sont en fibre Kevlar ;

- sapeurs-pompiers : certaines bouteilles d'air sont en Kevlar ;

- prothèses : on utilise le PPD-T pour réaliser certaines emboîtures de hanche.