# Résistance des matériaux

Table des matières

Résistance des matériaux	1

Introduction	1

Hypothèses sur le matériau	1

Hypothèses sur les poutres	1

Hypothèses sur les efforts extérieurs	1

Modélisation des liaisons	2

Les charges	2

Torseur de cohésion	3

Equilibre de la poutre	4

Composantes du torseur de cohésion	4

Vecteur contrainte	5

Contrainte normale et contrainte tangentielle	6

Sollicitations simples	6

Sollicitations composées	7

Application	8

But et principe	10

Caractéristiques mécaniques	12

Etude des déformations	12

Contraintes en traction-compression	12

Condition de résistance	13

Condition de rigidité	13

Etude des déformations en cisaillement	16

Condition de résistance au cisaillement	17

Etude des déformations	19

Etude des contraintes	19

Condition de rigidité	21

Concentration de contraintes	21

Essai de flexion	23

Répartition des contraintes	24

Relation entre contrainte et moment fléchissant	25

Condition de résistance à la flexion	25

Concentration de contraintes	25

Déformation en flexion	27

Condition de rigidité en flexion	27

Application du principe de superposition au dimensionnement d’un poutre soumise a une sollicitation composée : problème de flexion/traction	28

Application du principe de superposition a la résolution d’un problème hyperstatique	28

Utilisation du principe de superposition	29

Flexion – Torsion	30

Traction – torsion	31

Torsion – cisaillement	31

Flexion et traction	32

Charge critique d’Euler	33

Elancement	34

Contrainte critique	35

Condition de résistance	36

Critère de résistance	37

# Introduction

La résistance des matériaux (RDM) est une discipline particulière de la mécanique des milieux continus, permettant le calcul des contraintes et déformations dans les structures des différents matériaux (machines, génie mécanique, bâtiment et génie civil).

La RDM permet de ramener l'étude du comportement global d'une structure (relation entre sollicitations — forces ou moments — et déplacements) à celle du comportement local des matériaux le composant (relation entre contraintes et déformations). L'objectif est de concevoir la structure suivant des critères de résistance, de déformation admissible et de coût financier acceptable.

## Hypothèses sur le matériau

- L’homogénéité, l’isotropie et la continuité du matériau : On suppose que le matériau a les mêmes propriétés élastiques en tous les points du corps, dans toutes les directions et que le matériau est assimilé à un milieu continu (pas de défaut macroscopique tels que fissures, criques)

- L’élasticité et la linéarité du matériau : On suppose qu’en chaque point contraintes et déformation sont proportionnelles et qu’près déformation, l’élément revient à son état initial.

## Hypothèses sur les poutres

- Définition : Nous appelons poutre un solide dont une des dimensions est grande vis-à-vis de deux autres et qui est soumis à un système de sollicitation qui le fait fléchir ou le déformer.

- Géométrie : Une poutre est en général un solide engendré par une aire plane (S) dont le centre de gravité (G) décrit une courbe (C). Le plan de l’aire (S) reste normal à la courbe (C).

- L’aire de la section (S) est appelée section droite ou section normale de la poutre.

- La courbe (C) est appelée fibre moyenne de la poutre, si la fibre moyenne est une droite, la poutre est dite droite.

- Le rayon de courbure de la fibre moyenne est suffisamment grand par rapport à la dimension transversale de la poutre.

## Hypothèses sur les efforts extérieurs

- Toute action mécanique est représentée par un torseur en un point. Ces actions peuvent être concentrées ou réparties, exercées à distance ou en contact.

- Les efforts extérieurs sont situés dans le plan de symétrie de la poutre ou disposés symétriquement par rapport à ce plan.

- Domaine de validité de la résistance des matériaux :

- Hypothèse des petites déformations : Les déformations dues aux charges sont négligeables par rapport aux dimensions des composants étudiés.

- Hypothèse de Navier-Bernoulli (hypothèse des sections planes) : les sections droites restent planes et normales à la fibre moyenne au cours de la déformation.

- Hypothèse de Saint Venant : Les contraintes (et par suite les déformations qui leur sont liées par la loi de Hooke), dans une région éloignée des points d’application d’un système de forces, ne dépendent que de la résultante générale et du moment résultant de ce système de forces.

## Modélisation des liaisons

La norme voudrait que l'on utilise les mêmes symboles que dans les schémas cinématiques. Cependant la pratique et notamment les logiciels spécifiques à la RDM utilisent fréquemment les représentations suivantes :

- Liaison encastrement : cette liaison reliant la poutre à une pièce considérée comme fixe, on représente une liaison encastrement par le symbole de la masse.

Ce type d’appui introduit donc 3 inconnues, les deux projections de R sur deux axes du plan moyen et l’intensité du Moment M perpendiculaire au plan moyen.

- Liaison rotule (appui ou articulation) : cette liaison est très fréquente. Elle peut correspondre à la liaison de la poutre avec un roulement à une rangée de billes muni de ses arrêts axiaux (éventuellement elle est susceptible de représenter aussi un appui simple). L’articulation introduit 2 inconnues, par projection sur deux directions du plan moyen.

- Liaison appui-simple (ou sphère cylindre) : la encore cette liaison est fréquente puisqu'elle est réalisé par exemple à partir d'un roulement à une rangée de billes non bloqué axialement. L’appui simple introduit une seule inconnue dans l’étude de la poutre.

## Les charges

En théorie des poutres, on distingue en général deux types de charges :

- Les charges concentrées qui s'appliquent en un point de la poutre et définie par un torseur en ce point d'application. Si ce torseur se réduit à une résultante, on l'appelle force concentrée. Si ce torseur se réduit à un couple (ou un moment) on l'appelle moment concentré.

- Les charges réparties qui sont distribuées continûment le long d'un segment de la poutre et sont représentées par un champ de vecteurs uniforme ou non.

# Torseur de cohésion

Pour mettre en évidence les efforts transmis par la matière au niveau d’une section droite d’une poutre, nous effectuons une coupure imaginaire par un plan perpendiculaire à la fibre moyenne. Ce plan définit une section S de barycentre G qui divise la poutre en deux tronçons fictifs (AG et GB). Chaque tronçon est en équilibre et l’application du Principe Fondamental de la statique, à l’un ou à l’autre, permet d’identifier et de calculer les efforts intérieurs exercés entre les deux tronçons au niveau de la coupure.

Deux conventions d’écriture sont possibles :

- Convention 1 : Le torseur de cohésion modélise les actions mécaniques de la partie (2) sur la partie (1) .

- Convention 2 : Le torseur de cohésion modélise les actions mécaniques de la partie (1) sur la partie (2) .

## Equilibre de la poutre

## Composantes du torseur de cohésion

## Vecteur contrainte

Le torseur de cohésion permet de modéliser les efforts intérieurs au point G centre de la section droite mais ce torseur ne représente qu’une vision globale de toutes les actions mécaniques qui s’appliquent localement en chaque point de la section droite. Pour représenter ces actions mécaniques, on considère un point M de la surface S. Autour de ce point M, on considère un élément de surface dS de normale n

## Contrainte normale et contrainte tangentielle

## Sollicitations simples

## Sollicitations composées

## Application

Traction/compression

## But et principe

Il permet de déterminer la Limite élastique et la Résistance à la rupture des différends matériaux. Il permet de définir les caractéristiques de résistance des matériaux. Cet essai consiste à soumettre à 20°C une « éprouvette » de longueur l à un effort de traction, progressivement croissant, généralement jusqu’à la rupture de l’éprouvette.

## Caractéristiques mécaniques

## Etude des déformations

## Contraintes en traction-compression

## Condition de résistance

## Condition de rigidité

Cisaillement

## Etude des déformations en cisaillement

## Condition de résistance au cisaillement

Torsion

## Etude des déformations

## Etude des contraintes

## Condition de rigidité

## Concentration de contraintes

Flexion

## Essai de flexion

## Répartition des contraintes

## Relation entre contrainte et moment fléchissant

## Condition de résistance à la flexion

## Concentration de contraintes

## Déformation en flexion

## Condition de rigidité en flexion

Superposition

## Application du principe de superposition au dimensionnement d’un poutre soumise a une sollicitation composée : problème de flexion/traction

## Application du principe de superposition a la résolution d’un problème hyperstatique

- Un problème de RdM est dit isostatique si l’écriture de l’équilibre de la structure permet de déterminer les actions de liaisons. Le nombre d’inconnues de liaison est donc égal au nombre d’équations disponibles par écriture du principe fondamental de la statique.

- Un système est hyperstatique lorsque les équations issues de l’application du principe fondamental de la statique

## Utilisation du principe de superposition

Sollicitations composées

## Flexion – Torsion

## Traction – torsion

## Torsion – cisaillement

## Flexion et traction

Flambement

Tous les éléments de structure longs et minces ont un comportement similaire en compression. Lorsque la charge de compression augmente lentement, on atteint une valeur pour laquelle l’élément mince, au lieu de simplement se raccourcir, s’infléchit, et d’ordinaire se rompt. Cette valeur critique est appelée : charge de flambement. Dans le cas du flambage, les formules établies tiennent compte des déformations qui ne peuvent plus être supposées infiniment petites et négligées comme dans les chapitres précédents, de même, les forces extérieures ne sont plus proportionnelles aux déformations. Le phénomène d’instabilité transversale sous un effort de compression porte le nom de flambement. Les formules de flambage sont utilisées avec prudence, c’est-à-dire en prenant un coefficient de sécurité très grand. Les pièces soumises au flambage doivent impérativement être droite et ne doivent pas avoir subit des déformations précédemment.

## Charge critique d’Euler

## Elancement

## Contrainte critique

## Condition de résistance

## Critère de résistance