# Télescope géant européen (ELT)

Table des matières

Télescope géant européen (ELT)	1

Introduction	1

Objectifs scientifiques	1

Caractéristiques techniques de l'E-ELT	2

La structure du télescope	3

Partie optique	3

Optique adaptative	4

Le dôme	5

Instruments	6

## Introduction

Le Télescope géant européen (Extremely Large Telescope) est un télescope terrestre, faisant partie de la série des trois télescopes géants en cours de construction, qui doit être inauguré en 2025. Construit par l'Observatoire européen austral (ESO) il doit permettre des avancées majeures dans le domaine de l'astronomie grâce à son miroir primaire d'un diamètre de 39 mètres.

Il sera situé au nord du Chili, sur le Cerro Armazones (3 060 mètres d'altitude) qui fait partie de la cordillère de la Costa (Andes centrales) et à vingt kilomètres à l'est du Cerro Paranal, site des quatre télescopes du VLT de l'ESO. Pour pouvoir effectuer des percées décisives, telles que l'observation des premières galaxies ou des exoplanètes, il sera capable de collecter quinze fois plus de lumière que le VLT, ce qui en fera le télescope le plus puissant au monde.

## Objectifs scientifiques

L'E-ELT va contribuer à fournir des éléments de réponse à de nombreuses questions nécessitant des performances supérieures à celles des instruments existants :

- l'E-ELT a une résolution quatre fois supérieure au Grand télescope des îles Canaries, dont le miroir possède un diamètre de 10,40 m, ce qui doit lui permettre d'obtenir des images directes d'exoplanètes (c'est-à-dire parvenir à distinguer la lumière émise par la planète de celle émise par l'étoile) et d'analyser leur atmosphère permettant de détecter la présence éventuelle de vie à travers la présence et la proportion de certains gaz. Le télescope permet de mesurer des changements de vélocité d'une étoile de 1 cm/s ce qui est suffisant pour détecter la présence de planètes de la taille de la Terre dans la zone habitable ;

- physique fondamentale : vérification du modèle de la matière noire par une mesure directe des variations du décalage vers le rouge : l'EELT peut mesurer la variation de 10 cm/s prédite par la théorie pour les galaxies lointaines au bout de 10 ans ;

- physique fondamentale : vérification de l'uniformité des constantes cosmologiques ;

- trous noirs : les capacités d'observation de l'E-ELT du centre galactique et du trou noir supermassif qui s'y trouve (position des étoiles avec une précision de 50 à 100 microsecondes d'arc, vitesse radiale à 1 km/s près) doit permettre d'observer des étoiles beaucoup plus proches des trous noirs circulant à des vitesses atteignant 0,1 C ce qui permettra de vérifier certaines observations prédites par la théorie de la relativité générale ;

- trous noirs : vérification de la présence de trous noirs de taille intermédiaire au sein des amas du Sous-groupe local ;

- formation des étoiles et des systèmes planétaires ;

- cycle de vie des étoiles : contributions à la formation de la matière ;

- étude des événements violents liés à la mort des étoiles géantes au début de la formation des galaxies (décalage vers le rouge de 4) ;

- population stellaire des galaxies : analyse chimique des étoiles de groupes galactiques voisins29 ;

- étude de la distribution de la masse des étoiles : recensement statistique des étoiles de faible masse30 ;

- fin des Âges sombres - processus de réionisation : rôle des premières galaxies ;

- détermination du déroulement typique de la formation des étoiles dans les différents types de galaxie ;

- mesure des interactions entre le milieu intergalactique et les galaxies.

Schéma de l'E-ELT : M1 miroir primaire, M2 miroir secondaire, M3 miroir tertiaire, M4 miroir déformable (optique adaptative, M5 miroir renvoyant la lumière vers les plateformes instrumentales, 6 axe horizontal de la partie optique (hauteur), 7 plateforme instrumentale (x2), 8 lasers de l'optique adaptative (x6), 9 plateforme orientable (⇒azimut), 10 contreventements sismiques.

## Caractéristiques techniques de l'E-ELT

Avec son miroir primaire de 39 mètres de diamètre et de 1 116 m2 de surface l'E-ELT constitue un énorme bond en avant par rapport à tous les grands télescopes existants, dont la précédente réalisation de l'ESO, le VLT constitué de 4 télescopes de 8,2 mètres de diamètre. Comme tous les télescopes de grande taille l'E-ELT est de type Nasmyth c'est-à-dire qu'il s'agit d'un télescope de type Cassegrain comprenant un troisième miroir supplémentaire qui réfléchit latéralement la lumière. Compte tenu de son poids, l'optique est portée par une monture azimutale qui permet d'orienter le télescope en azimut et en hauteur.

Le dôme de l'E-ELT mesurera environ 79 mètres de haut et 86 mètres de diamètre, faisant de lui le plus grand dôme jamais construit pour un télescope.

## La structure du télescope

La structure du télescope E-ELT doit, malgré la masse énorme de l'ensemble (2 800 tonnes) fournir un support suffisamment rigide pour le miroir primaire, permettre un pointage de l'instrument avec une précision de 1 seconde d'arc et une poursuite de la cible avec une précision de 0,3 seconde d'arc. La structure doit également limiter l'amplitude et la fréquence des écarts de position du miroir secondaire par rapport au miroir primaire. La structure est composée de deux sous-ensembles14 :

- la structure azimutale permet de pointer l'instrument en azimut (direction) et supporte l'essentiel des efforts verticaux lors de la mise en œuvre de l'instrument. Elle est composée d'un plancher qui pivote sur trois rails circulaires de 51,5 m, 34 m et 4,5 mètres de diamètre. Sur ce plancher sont fixées les deux plateformes Nasmyth de 12 x 29 m et d'une masse de 150 tonnes qui accueillent les instruments et les stations pré-focales. L'axe horizontal du télescope s'articule sur ces plateformes. L'ensemble a une masse de 1 300 tonnes ;

- la structure d'altitude supporte les différents miroirs de l'optique du télescope. Dans la lacune centrale du miroir M1 une tour en treillis sert de support aux miroirs M3, M4 et M5. L'ensemble a une masse de 1 500 tonnes.

## Partie optique

Outre la taille de ses miroirs, l'E-ELT se distingue des grands télescopes existants par l'insertion de deux miroirs de l'optique adaptative. Il comprend cinq miroirs:

- le miroir principal M1 (f/0,93) de l'E-ELT a un diamètre de 39 mètres et, compte tenu de sa taille, utilise la technique du miroir segmenté, c'est-à-dire qu'il est formé de l'assemblage de plusieurs « petits » miroirs. Il comprend 798 éléments hexagonaux de 1,45 mètre de diamètre et 40 millimètres d'épaisseur assemblés comme ceux du télescope Keck à Hawaï. Le miroir M1 comporte une lacune centrale d'un diamètre de 11,1 mètres correspondant à la zone interceptée par le reste du train optique. La masse du miroir primaire est de 150 tonnes. Le miroir M1 est soutenu par 30 000 supports qui corrigent en temps réel les efforts dus aux mouvements de flexion et de déformation générés par le vent et la rotation du miroir ;

- la lumière reçue par le miroir primaire est renvoyée vers le miroir secondaire M2 de 4 mètres de diamètre ;

- le miroir M3 (4,2 mètres de diamètre) ;

- le miroir M4 de (2,4 mètres de diamètre) est le premier des deux miroirs qui forment l'optique adaptative. Il est constitué de six pétales minces en vitrocéramique de 2 mm d'épaisseur fabriqués par la société REOSC ;

- et enfin le miroir M5 (2,7 mètres de diamètre) stabilise l'image et la renvoie vers les instruments de mesure.

|  | Miroir | Rôle | Taille | Caractéristiques optiques | Caractéristiques physiques | Contrôles | Autres caractéristiques | Fabricant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | Miroir primaire | Diamètre : 39 m | Concave, asphérique, f/0,9 | Miroir segmenté (798 segments) | Forme et position |  | Safran Reosc (polissage, montage sur support et test de l'ensemble des segments) |
|  | M2 | Miroir secondaire | Diamètre : 4,2 m | Convexe, asphérique, f/1,1 | Miroir monolithique | Passif, contrôle de position |  | Safran Reosc |
|  | M3 | Miroir tertiaire | Diamètre : 4 m | Concave, asphérique, f/2,6 |  | Actif, contrôle de position |  | Safran Reosc |
|  | M4 | Optique adaptative | Diamètre : 2,4 m | Miroir plan | Miroir segmenté (6 pétales) | Forme et position |  | Safran Reosc |
|  | M5 | Optique adaptative | 2,7 x 2,1 m | Miroir plan |  | Forme et position |  | Safran Reosc |

## Optique adaptative

Les télescopes de grande taille nécessitent une optique adaptative pour atteindre leurs résolutions record malgré les turbulences dues aux conditions atmosphériques. L'optique adaptative n'est pas placée derrière le télescope mais fait partie de celui-ci ce qui simplifie l'instrumentation et permet d'intégrer les vibrations de la structure. Le dispositif qui corrige en temps réel est particulièrement puissant dans le cas de l'E-ELT : le miroir d'optique adaptative M4 a un diamètre de 2,4 mètres contre 11,5 cm pour le VLT et il comprend 5200 points d’actionnement contre 185 pour le VLT.

L'optique adaptative MAORY (Multi-conjugate Adaptive Optics RelaY) est conçue pour fonctionner avec la caméra MICADO et un deuxième instrument à définir. Elle utilise 6 lasers qui simulent des étoiles artificielles et évalueront les perturbations atmosphériques et deux miroirs déformables M4 et M5 chargés de corriger en conséquence la lumière entrante. Le miroir M4 est posé sur 5200 actionneurs qui le déforment 1 000 fois par seconde.

## Le dôme

Comme tous les télescopes de grande taille, l'E-ELT est entouré d'un dôme qui le protège du mauvais temps et met son optique à l'abri du Soleil durant la journée. Plusieurs architectures ont été étudiées, mais c'est finalement un choix classique qui a été effectué. Le dôme de l'E-ELT, de forme pratiquement hémisphérique, est posé sur une embase circulaire en béton, d'environ 10 mètres de haut, sur lequel il roule par l'intermédiaire de deux rails posés sur des bogies fixes pour suivre les mouvements de l'instrument. Deux portes de forme arrondie s'ouvrent latéralement pour permettre les observations. Le cahier des charges spécifie que le dôme doit être capable de pivoter dans les 5 minutes prévues pour l'acquisition par le télescope d'une nouvelle cible, ce qui impose une vitesse de rotation de 2° par seconde (vitesse linéaire de 5 km/h). La taille et la forme du dôme permettent une rotation complète du télescope sur lui-même, qu'il soit en position ouverte ou fermée, sans présence d'obstruction. L'ouverture permet au télescope d'être pointé du zénith jusqu'à une hauteur de 20° au-dessus de l'horizon.

Le dôme a un diamètre de 86 mètres et culmine à 74 mètres au-dessus du sol. Les deux portes dégagent une ouverture de 45,3 mètres de large. Pour protéger les miroirs du vent, un paravent constitué de deux panneaux mobiles permet de fermer l'ouverture dans des proportions qui dépendent de l'élévation du point visé par le télescope. Le dôme en position fermée doit être étanche à la fois aux précipitions et à l'air. L'objectif, dans ce dernier cas, est de réduire la puissance des installations de climatisation qui ont pour mission de ramener la température de l'optique à celle de la nuit (capacité : abaisser le température de 10°C en 12 heures), mais qui jouent également un rôle dans le maintien de la propreté de l'optique. Des persiennes situées dans le dôme et sur le socle permettent, à la demande, de faire circuler l'air entre l'extérieur et l'intérieur lorsque les portes sont fermées.

| Dôme, fondations et bâtiments auxiliaires |  |  |
| --- | --- | --- |
| Structure | Élément | Masse |
| Partie fixe | Fondations en béton du dôme | 17 000 tonnes |
|  | Fondations en béton du télescope | 18 500 tonnes |
|  | Structures d'accès et équipements | 117 tonnes de béton 392 tonnes d'acier |
|  | Bâtiments auxiliaires | 7 200 tonnes béton, 377 tonnes d'acier, 168 tonnes de couverture |
|  | Bogies supportant le dome | 805 tonnes |
| Partie mobile | Dôme | 3 329 tonnes |
|  | Porte gauche | 398 tonnes |
|  | Porte droite | 436 tonnes |
|  | Parevent | 593 tonnes |

Le dôme est constitué d'une structure primaire comprenant un anneau à la base, deux arches de part et d'autre des portes, ainsi qu'une arche perpendiculaire située à l'arrière de l'ouverture de la porte et d'une structure secondaire constituée de poutrelles quadrillant la surface du dôme. La structure secondaire supporte des passerelles qui font le tour de l'intérieur du dôme, à trois hauteurs différentes, pour permettre sa maintenance. Deux grues de 20 tonnes, fixées l'une à l'arche perpendiculaire l'autre sur la structure secondaire, permettent de déplacer les instruments et les composants optiques. La couverture du dôme est constituée en allant de l'extérieur vers l'intérieur par :

- des panneaux en aluzinc (alliage d'aluminium pour fonderie composé de 55 % d´aluminium, de 43,4 % de zinc et de 1,6 % de silicium) de 5 mètres de long et de 1,5 mm d'épaisseur se recouvrant entre eux ;

- un vide de 15 cm d'épaisseur destiné à protéger les couches internes des effets du Soleil, de la pluie et de la neige ;

- une couche d'isolant thermique de 11 cm d'épaisseur surmontée d'une couche étanche bituminée ;

- des tasseaux porteurs galvanisés ;

- d'une charpente reposant sur la structure secondaire du dôme.

## Instruments

Le télescope est conçu pour mettre en œuvre sept instruments. En décembre 2014, faute d'un financement suffisant, la fabrication est lancée pour seulement trois d'entre eux :

- MICADO (Multi-AO Imaging Camera for Deep Observations) est une caméra observant dans le proche infrarouge (0.8–2,4 µm) avec une résolution spatiale de 6 à 12 millisecondes d'arc43 ;

- HARMONI (High Angular Resolution Monolithic Optical and Near-infrared Integral field spectrograph) est un spectrographe intégral de champ qui doit jouer un rôle majeur pour la spectroscopie visible et infrarouge (0,47–2,45 µm). Il sera utilisé pour étudier les galaxies apparues après le Big Bang, analyser les constituants des populations stellaires proches et caractériser les atmosphères des exoplanètes ainsi que les disques de poussières à partir desquelles ces dernières se forment. L'instrument est développé par un consortium piloté par l'Université d’Oxford avec une participation importante de laboratoires français (Laboratoire d'astrophysique de Marseille ; Centre de recherche astrophysique de Lyon, Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble et Office national d'études et de recherches aérospatiales) ;

- METIS (Mid-infrared E-ELT Imager and Spectrograph) est un spectrographe imageur.

Les instruments suivants sont non financés à décembre 2014 et n'ont pas dépassé la phase d'étude :

- CODEX est un spectrographe imageur à haute résolution ( R >= 120000) couvrant les longueurs d'onde 350-720 nm ;

- EAGLE spectrographe multi-objets en proche infra-rouge assisté par un système de MOAO (« Multiple Object Adaptive Optics ») ;

- EPICS (Exo-Planet Imaging Camera and Spectrograph) est un spectrographe imageur destiné à l'observation des exoplanètes ;

- OPTIMOS/EVE est un spectrographe multi-objets (300) fonctionnant en lumière visible et proche infrarouge (310-1700 nm) en utilisant des fibres optiques, avec une résolution spectrale haute (R compris entre 500 et 40000) ;

- OPTIMOS-DIORAMAS ;

- SIMPLE est un spectrographe couvrant les longueurs d'onde 0,84 à 2,5 μm.

| Caractéristique | MICADO | HARMONI | METIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Caméra proche infrarouge | Spectrographe visible & proche infrarouge | Spectrographe imageur infra rouge moyen |
| Longueurs d'onde | 0,8–2,4 µm | 0,47−2,45 µm | 3–20 μm |
| Résolution spatiale | 6-12 millisecondes d'arc | 3,3-16 mas | - |
| Résolution spectrale | R~8000 | R = 3000 - 7500 - 20000 | Basse résolution (R < 1000) dans les bandes L,M,N résolution moyenne (R < 10000) dans les bandes N résolution élevée (R ~ 100000) IFU dans les bandes L,M |
| Opérationnel | 2024 | 2024 | > 2025 |